| COURS .  | LES CONVERTISSEURS ANALOGIQUE / NUMERIQUE C A N | . CLASSE : . DATE : / / . |
| --- | --- | --- |

1. Définition :

 Un convertisseur Analogique / Numérique noté CAN est une structure transformant un signal analogique Ve en une donnée numérique N ( Codée sur n bits ).

Signal analogique de référence

( Externe ou interne )	      Vref

CAN

Donnée numérique

N

( Codée sur n bits )

Signal analogique

Ve

2. Les entrées et sorties d’un CAN :

- Le signal analogique d’entrée.

- - Le signal analogique d’entrée est généralement une tension Ve.

- Le signal analogique de référence d’entrée Vref.

- - Elle fixe la valeur maximale VFS de la tension d’entrée Ve qui peut être convertie.

- Donnée numérique de sortie ( Bus de données ) ; Nombre de bits de conversion.

- - Le premier critère de choix d’un CAN est le nombre de bits de la donnée numérique de sortie N. Il existe des convertisseurs  8, 10, 12, 16 , ..... bits ( n : nombres de bits du convertisseur ).

- - Plus le nombre de bits n est important, plus la résolution (  La finesse de conversion ) est importante, mais plus le prix est élevé.

- Caractéristique idéale de conversion ( cas particulier d’une référence en tension )  :

N

( En décimal )

2n-1

Equation idéale de la conversion :

N  = Ve .  ( 2n-1 )

VFS

Ve

( V )

VFS

0

- Caractéristique réelle de conversion :

N

( En décimal )

2n-1

Ve ( V )

VFS

0

- -  Le signal d’entrée est caractérisé par sa valeur maximale VFS ( Tension pleine échelle ou Full scale ). Celle-ci dépend de la valeur du signal de référence Vref.

  - Les caractéristiques.

- La résolution en entrée ou Quantum:

- Dépend directement du nombre de bits n de la donnée N de sortie et de la tension de référence Vref :

Résolution ( En entrée ) =    Vref .

( en mV )                                  2n

N

( En décimal )

2

1

0

Ve ( V )

Résolution

ou Quantum