| COURS  | LES CONVERTISSEURS NUMERIQUE / ANALOGIQUE C N A | . CLASSE : . DATE : / / . |
| --- | --- | --- |

- Définition :

 Un convertisseur Numérique / Analogique noté CNA est une structure transformant une donnée numérique N ( codée sur n bits ) en un signal analogique ( courant ou tension ).

Signal analogique de référence

( Externe ou interne )  Vref

CNA

Signal analogique

( Tension ou courant )

Donnée numérique

N

( Codée sur n bits )

- Les entrées et sorties d’un CNA :

- Donnée numérique d’entrée N ; Nombre de bits n de conversion.

- - Le premier critère de choix d’un CNA est le nombre de bits de la donnée numérique d’entrée N que celui-ci peut convertir. Il existe des convertisseurs 8, 10, 12, 16 , ..... bits ( n : nombres de bits du convertisseur ).

- - Plus le nombre de bits n est important, plus la résolution (  La finesse de conversion ) est importante, mais plus le prix est élevé.

- Le signal analogique de référence d’entrée Vref.

- - Elle qui fixe la valeur maximale de la tension d’entrée Ve qui peut être convertie. Un quantum en dessous on distingue la «  tension pleine échelle » VFS ( Full scale : anglais ).

- Le signal analogique de sortie

- - Le signal analogique de sortie délivré peut être:         - Une tension Vs ( En général )

- - Un courant Is

- - Caractéristique idéale de conversion : ( Cas d’une sortie en tension )

Vs

Equation idéale

de la conversion :

Vs = Vref .  N_

2n

( V )

Vref

VFS

Quantum

N ( En décimal )

2n

0

2n-1

- - Caractéristique réelle de conversion : ( Cas d’une sortie en tension )

Vs

Equation réelle de la conversion

Vs = ( b7 + b6 + b5 + .... + b0  ) . Vref

2       4      8             256

( Exemple d’un convertisseur 8 bits )

VFS

Quantum

N ( En décimal )

Vref

2n

0

2n-1

- Le signal de sortie est caractérisé par sa valeur maximale VFS ( Dépendant de la valeur du signal de référence Vref ).

  - Les caractéristiques.

- La résolution en entrée :

- Dépend directement du nombre de bits n du bus de données :

Résolution ( En entrée ) =    1 .

( Sans unité )                           2n

- La résolution en sortie ou Quantum ( ou LSB ) :

- Dépend directement du nombre de bits n du bus de données et de la valeur du signal de référence Vref :

Résolution ( En sortie ) = Vref

( en mV )                            2n

Vs

Ex : AD7545 : Convertisseur 12 bits.

Résolution = Vref

4096

( n = 12 )

Résolution

ou Quantum

N ( En décimal )

0    1    2   3

- La linéarité :

- L’erreur de linéarité s’exprime en LSB ( Donnée fournie par le constructeur ).

Vout

EL

N ( En décimal )

- L’erreur de gain :

- Erreur Eg sur le gain nominal G de la conversion. Cette erreur s’exprime en LSB ( Donnée fournie par le constructeur ).

Vout

Eg

N ( En décimal )

- L’offset :

- Valeur du signal de sortie lorsque l’on convertie la valeur N=0. On retrouve en sortie un signal non nul appelé offset du signal. Cet offset s’exprime en LSB ( Donnée fournie par le constructeur ).

Vout

N ( En décimal )

Offset

- La précision

Valeur de la précision de la conversion. Cette donnée s’exprime en LSB ( Donnée fournie par le constructeur ).

REMARQUES IMPORTANTES

- L’ensemble de ce cours à pour but de présenter les principes de conversion analogique / numérique et numérique / analogique. Il permet de mettre en évidence les relations mathématiques ( ou fonction de transfert ) entre l’entrée et la sortie dans un cas précis ( cas d’une tension ). Les 3 grandes notions à retenir sont :

- La caractéristique idéale de conversion ( droite ) et son équation associée.

- La caractéristique réelle de conversion ( « marche d’escalier » ).

- La notion de résolution ( ou quantum ) dépendant directement du nombre de bits n.

- Néanmoins, il existe un grand nombre de convertisseur et de montages associés :

- Entrée ou sortie en tension ( positive ou négative ).

- Entrée ou sortie en courant ( positive ou négative ), souvent associé avec un ALI.

- Montage en unipolaire ou symétrique.

- Tension pleine échelle du type « a.Vref » ( a : coefficient d’amplification ).

Exemple d’un CNA ( sortie en tension ) :

| Fonctionnement en mode unipolaire Caractéristique idéale | Fonctionnement en mode symétrique Caractéristique idéale |
| --- | --- |
| Vs +Vref Vref - Vref 0 N 2n 0 | Vs N 0 2n 0 |

En conclusion :

- Dans tous les cas, il conviendra de se reporter à la documentation technique du convertisseur, d’y rechercher le montage étudié et d’en tirer les informations nécessaires ( Equations idéale ou réelle de conversion, résolution … ).