| # TD n°2  | DOSEUSE PONDERALE Etude DE LA FONCTION PRINCIPALE FP8 « ALARME » | . CLASSE : T - STI . DATE : / /2000 . |
| --- | --- | --- |

Fonction FP8

( Informations complémentaires )

- Description des fonctions secondaires :

- Fonction secondaire FS8.1 " Génération d’un signal à durée déterminée "

Cette fonction secondaire permet de délivrer à sa sortie un signal dont la durée à l’état haut est fixée à 2.3 seconde.

- Entrée : PA3 : Variable binaire déterminant l’ordre de

déclenchement de l’alarme.

- Sortie : Va : Signal logique dont la durée à l’état haut est de 2.3 seconde.

- Fonction secondaire FS8.2 " Génération d’un signal de fréquence audible ".

Cette fonction secondaire génère un signal de fréquence audible permettant d’alerter l’opérateur.

- Entrée : Va : Signal logique dont la durée à l’état haut est de 2.3 seconde.

- Sortie : Vf : Signal de fréquence audible.

- Fonction secondaire FS8.3 " Conversion fréquence / son ".

Cette fonction secondaire délivre en sortie un son caractéristique d’une alarme

- Entrée : Vf : Signal de fréquence audible.

- Sortie : Info sonore : Signal sonore permettant d’alerter l’opérateur.

Phase n°1 : ETUDE DE LA FONCTION PRINCIPALE FP8  “ ALARME ”.

Objectif opérationnel : Etre capable d’isoler la structure correspondante à la fonction principale FP8 ainsi que les structures correspondantes aux  fonctions secondaires FS8.1, FS8.2 et FS8.3.

QUESTIONNAIRE :

- Rappeler le rôle de la fonction principale FP8 " Alarme ".

- Quelles sont les entrées et sorties de cette fonction ?

- Isoler et recopier rapidement la structure remplissant la fonction FP8. Faire apparaître les fonctions secondaires FS8.1, FS8.2, FS8.3, ainsi que les entrées et sorties correspondantes.

Phase n°2 : ETUDE DE LA FONCTION SECONDAIRE FS8.2 “ GENERATION D’UN SIGNAL DE FREQUENCE AUDIBLE ”.

Objectif opérationnel : Etre capable d’effectuer des relevés expérimentaux permettant de tracer l’allure des différents signaux de la fonction secondaire FS8.2. Etre capable de mesurer les fréquences des différents signaux.

TRAVAUX PRATIQUES

Matériel : Alimentation de laboratoire, oscilloscope à mémoire, plaque d’essai, composants : NE556, 27K, 120K, 15K, 82K, 3*10nF, 4,7µF, 40nF, Haut parleur.

1. Effectuer le montage suivant mettant en jeu une partie de la structure de la fonction FS8.2 et la structure de la fonction FS8.3 sur plaque LABDEK. Faire vérifier le montage par le professeur.

+ 5 V

+ 5 V

U81B

NE556

Vf

VQ

Vc84

- Quel doit être le niveau logique de la tension VQ pour faire fonctionner le montage ? ( Nota : Pour le confort de tout le monde et dans le souci d’un meilleur déroulement de la séquence le haut parleur pourra être déconnecté après vérification de son bon fonctionnement. Merci ! ).

- Relever sur un même graphe les signaux Vf et Vc84.

- Déterminer la période T2pratique du signal Vf. En déduire la fréquence F2pratique correspondante.

- Déterminer le temps de charge t’1pratique et de décharge t’2pratique du signal Vc84. En déduire le rapport cyclique RC2pratique = t’1pratique/ T2pratique.

- Quelle fonction rempli le circuit intégré U81B ( NE556B ) ?

- Identifier les composants qui agissent sur la fréquence du signal de sortie Vf.

- A l’aide de la documentation constructeur du circuit NE556 exprimer la période T2théorique puis la fréquence F2théorique de la tension Vf. Calculer le rapport cyclique Rc2théorique = t’1/T2théorique.

- Comparer les résultats théoriques et expérimentaux. Interpréter Ces résultats .

- Le signal Vf généré par le circuit NE555 permet-il de réaliser la fonction FS8.2 ? Justifier votre réponse. ( Nota :On peut considérer que les fréquences audibles par l’oreille humaine sont comprise entre 20Hz et 20 KHz. ).

- Effectuer le montage suivant mettant en jeu l’autre partie de la structure de la fonction FS8.2 sur plaque LABDEK. Faire vérifier le montage par le professeur.

+ 5 V

+ 5 V

U81A

NE556

VQ

Va

Vc1

- Quel doit être le niveau logique de la tension Va pour faire fonctionner le montage ?

- Relever sur un même graphe les signaux Vc82 et VQ ( Pour effectuer ce relevé il est nécessaire d’utiliser la fonction mémoire de l’oscilloscope ).

- Déterminer la période T1pratique du signal VQ. En déduire la fréquence F1pratique correspondante.

- Déterminer le temps de charge t1pratique et de décharge t2pratique du signal Vc82. En déduire le rapport cyclique RC1pratique = t1pratique/ T1pratique.

- Quelle fonction rempli le circuit intégré U81A ( NE556A ) ?

- Identifier les composants qui agissent sur la fréquence du signal de sortie VQ.

- A l’aide de la documentation constructeur du circuit NE556 exprimer la période T1théorique puis la fréquence F1théorique de la tension VQ. Calculer le rapport cyclique Rc1théorique = t1théorique / T1théorique.

- Comparer les résultats théoriques et expérimentaux. Interpréter Ces résultats.

- Quel est le rôle de ce montage vis-à-vis de l’autre partie de la fonction FS8.2  ( Circuit U81B ) ?

- Relier les 2 montages de la fonction FS8.2 sans connecter la fonction FS8.3.

- Relever les chronogrammes des tension VQ et Vf sur le document réponse n°1. Faire apparaître sur le graphe les périodes T1pratique et T2pratique et repérer les moments ou le son d’alarme est émis ( Pour effectuer ce relevé il est nécessaire d’utiliser la fonction mémoire de l’oscilloscope ).

- Relier maintenant la fonction FS8.3. Quelle est la fréquence fondamentale du son émis ? Quel est le rôle sur le son émis du montage réalisé autour du circuit référence U81A ?

UTILISATION D’UN OSCILLOSCOPE A MEMOIRE

METRIX 0X8020 :

Fonction mémoire : Bouton MEM

Défilement mémoire, arrêt mémoire : Bouton RUN.

Utilisation des curseurs : 	Bouton CURS ( Changement mesure temps, mesure volts )

Bouton VISU ( Changement commande de curseurs curseur droit/ curseurs gauche, Haut ou bas ).

TEKTRO 2212 :

Fonction mémoire : Bouton MEMO ON

Défilement mémoire, arrêt mémoire : Bouton HOLD.

Utilisation des curseurs : 	Bouton CURSOR ON ( Changement mesure temps, mesure volts )

Bouton TOGGLE ( Changement commande de curseurs curseur droit/ curseurs

DOCUMENT REPONSE N°1