| # TD n°3  | DOSEUSE PONDERALE Etude DE LA FONCTION PRINCIPALE FP1 « Acquisition de la masse » | . CLASSE : T - STI . DATE : / /2000 . |
| --- | --- | --- |

Fonction FP1

( Informations complémentaires )

Description des fonctions secondaires :

- Fonction secondaire FS1.1 " Création d’une tension de précision "

Cette fonction secondaire assure une alimentation de précision à la fonction FS1.2.

- Entrée : Tension d’alimentation +15V.

- Sortie : Valim : Tension de précision égale à +10V.

- Fonction secondaire FS1.2 " Captage de la masse ".

Cette fonction secondaire assure le captage de la Masse trémie + granulés. Elle fournie en sortie une faible différence de potentiel image de la Masse.

- Entrée : Valim : Tension de précision égale à +10V

Masse : Masse totale de la trémie + des granulés présents.

- Sortie : Vcap : Faible différence de potentiel image de la Masse.

- Fonction secondaire FS1.3 " Amplification ".

Cette fonction assure l’amplification du faible signal Vcap, image de la

masse. Elle effectue également le filtrage de ce signal amplifié.

- Entrée : Vcap : Faible différence de potentiel image de la Masse.

- Sortie : Vamp : Différence de potentiel amplifiée et filtrée, image de

la Masse

Phase n°1 : ETUDE FONCTIONNELLE DE LA FONCTION PRINCIPALE FP1.

Objectif opérationnel : Etre capable de déterminer la fonction de transfert de la fonction FP1 et d’isoler la structure correspondante.

QUESTIONNAIRE :

- Rappeler le rôle de la fonction principale FP1 " Acquisition de la masse trémie + granulés.

- Quelles sont les entrées et sorties de cette fonction ?

- La caractéristique de transfert de cette fonction est la suivante :

Vamp

1.86 V

0.86V

Masse

18.6 Kg

8.6 Kg

On donne Vamp = K . Masse.

- Déterminer la valeur de la constante K.

- Pour une masse M = 13.6 Kg, donner la valeur de la tension Vamp.

- Isoler sur le schéma structurel ( Voir dossier ) la structure remplissant la fonction FP1. Faire apparaître les fonctions secondaires FS1.1, FS1.2, FS1.3, ainsi que les entrées et sorties correspondantes. Faire apparaître la tension Vsamp repérant la tension en sortie de AD524 ( Broches 9 et 10 ).

Phase n°2 : ETUDE DE LA FONCTION SECONDAIRE FS1.2.

Objectif opérationnel : Etre capable de comprendre le fonctionnement du capteur de poids et notamment le principe du montage en pont de Wheastone. Etre capable de tracer la caractéristique de transfert de la fonction FS 1.2.

QUESTIONNAIRE :

Pour capter la valeur d’un poids P et transformer cette information en différence de potentiel on utilise un capteur de poids ( Newton  Volt ).

Capteur

de poids

P = M . g

Vcap

( Voir document sur le capteur de poids ).

Rappel :  P = M . g .  ( P en Newton ; M en Kg ; g en m.s  : g =9.81 m .s   ).

On donne Vcap = Kcap . Masse  Kcap= 1mV/Kg.

- Pour une masse M = 13.6 Kg, donner la valeur de la tension Vcap.

- D’après la documentation du capteur de poids le capteur peut se représenter électriquement sous forme pont de WHEASTONE.

C

RJ1

RJ2

Vcap

Valim

Les Jauges J1, J2, J3, J4

sont identiques ;

R1= R2= R3= R4= 350Ω

B

A

RJ4

RJ3

D

- Déterminer la tension Vbd en fonction de Valim, RJ1 et RJ4.

- Déterminer la tension Vad en fonction de Valim, RJ2 et RJ3.

- Déterminer la tension Vcap en fonction de Valim, RJ1, RJ2, RJ3 et RJ4.

- Lorsque le corps d’épreuve n’est pas sollicité par un poids P, on dit que le pont de WHEASTONE est à l’équilibre. Les jauges sont au repos. Déterminer la tension Vcap lorsque le capteur est au repos.

4.    Le corps d’épreuve est maintenant sollicité par un poids P.

a) Déterminer l’expression de Vcap en fonction de Valim et des résistances associées aux jauges de contraintes. ( RJ1 = R1 +R ; RJ2 = R2- R ; RJ3 = R3 +R ; RJ4 = R4 - R ).

A.N : Sachant que R1= R2= R3= R4= 350Ω, calculer Vcap en fonction de R.

=> On donne Valim alimentation du capteur Valim = 10V.

- Déterminer la relation liant la variation R au poids P. ( Aidez vous des résultats de la question 1 ).

A.N : Calculer R pour P = 182,486 Newton.

- n conclusion, tracer la caractéristique Vcap = f ( Masse ) pour Masse variant de 8.6 Kg à 18.6 Kg ( On suppose Kcap constant sur toute cette plage de variation ).

Phase n°3 : ETUDE DE LA FONCTION SECONDAIRE FS1.1.

Objectif opérationnel : Etre capable d’extraire d’une documentation constructeur en anglais le rôle et le fonctionnement du circuit référence LM723.

(1-) P50 10K

P50 = 10K

R = P50

QUESTIONNAIRE :

- Nommer le circuit référencé LM723 en anglais et en français.

- Quel est son rôle au sein de la fonction FP1.

- Quelle est la valeur maximale de la tension continue d’alimentation du circuit ?

- Quelle est la plage de variation maximale de la tension de sortie ?

- Quelle est la puissance maximale que peut dissiper le circuit ?

- Déterminer la valeur de  pour avoir Valim = +10V. Déduire la valeur de R.

On donne la courbe R = f() :

R

10K

R =  P50

( P50  potentiomètre linéaire )



0

0

1

On prendra pour Vréf la tension typique donnée par le constructeur

Phase n°4 : ETUDE DE LA FONCTION SECONDAIRE FS1.3.

Objectif opérationnel : Etre capable d’extraire d’une documentation en anglais le rôle et le fonctionnement du circuit intégré AD524.

QUESTIONNAIRE

A) Etude du circuit référence AD524.

- Nommer le circuit intégré référence AD524.

- Quel est son rôle ?

- Pourquoi sur la structure remplissant la fonction FS1.3 les broches 3 et 12 du AD524 sont-elles reliées ?

- Donner la relation liant Vsamp et Vcap. En déduire la valeur Av de l’amplification en tension.

- Quelle est la résistance d’entrée Re du circuit AD524 ? En déduire la valeur du courant Icap pour une masse M = 13.6 Kg.

- Comparer la valeur du courant Icap avec les valeurs des courants I1 et I2 circulant dans le pont de Wheastone. Conclure sur l’influence du courant Icap sur la précision de la mesure effectuée par le capteur.

- Etude de la structure R51, C51 et C52.

- Déterminer la fonction électronique réalisée à l’aide des composants références R51, C51 et C52.

- Lorsque le système fonctionne le spectre du signal Vsamp image du poids trémie + granulés est composé de 3 composantes spectrales suivantes ( Voir spectre ci-dessous ):

- Vsamp1 : Composante spectrale utile contenant l’information du poids trémie + granulés.

- Vsamp2 : Composante spectrale parasite due aux vibrations mécaniques de la trémie.

- Vsamp3 : Composante spectrale parasite due à ’alimentation non parfaite du capteur

- En vous aidant du relevé du gabarit du filtre, tracer la spectre du signal de sortie Vamp correspondant au spectre du signal d’entrée Vsamp.

- Conclure sur le rôle du filtre. Valider ainsi la structure composée par R52, C51 et C52 pour le cahier des charges donné.

- Pour la composante utile du signal Vsamp = Vsamp1, donner la relation liant Vamp à Vsamp ( Vamp = G0 * Vsamp ).

- Synthèse de l’étude de FS1.3.

- Pour la composante utile du signal établir la relation liant Vamp à Vcap.

Phase n°5: SYNTHESE DE L’ETUDE DE LA FONCTION PRINCIPALE FP1.

Objectif opérationnel : Valider la structure remplissant la fonction FP1 par rapport au cahier des charges.

QUESTIONNAIRE

- Donner la relation liant Vamp à la masse M ( trémie + granulés ).

- Comparer cette relation à la courbe donnée dans le cahier des charges de la fonction FP1 ( Courbe : Vamp = f ( Masse ) ). Valider ainsi la structure remplissant la fonction FP1 .