| # TD n°4  | DOSEUSE PONDERALE Etude DE LA FONCTION PRINCIPALE FP2 « Conversion et addition » | . CLASSE : T - STI . DATE : / /2000 . |
| --- | --- | --- |

Fonction FP2

( Informations complémentaires )

Description des fonctions secondaires :

- Fonction secondaire FS2.1 " Elaboration de la tension Vref+"

Cette fonction secondaire assure fournie une tension de référence pour la fonction FS2.2.

- Entrée : Tension d’alimentation +15V.

- Sortie : Vref+ : Tension de référence pour la fonction conversion  Numérique / Analogique.

- Fonction secondaire FS2.2 " Conversion Numérique / Analogique ".

Cette fonction secondaire assure la conversion de la donnée numérique N en une différence de potentiel analogique Vcna.

- Entrée : Vref+ : Tension de référence pour la fonction conversion         Numérique / Analogique.

N : Nombre numérique représentant la masse de granulés supposée dans la trémie.

- Sortie : Vcna : Différence de potentiel analogique image du nombre numérique N.

- Fonction secondaire FS2.3 " Elaboration du tarage".

Cette fonction fournie une différence de potentiel Vref- image de la masse de la trémie à vide ( Vref-  proportionnelle à l’ossature de la trémie ).

- Entrée : Tarage : Représente une action manuelle de réglage du tarage.

- Sortie : Vref- : Différence de potentiel image de la masse de la trémie à vide

- Fonction secondaire FS2.4 " Addition ".

Cette fonction effectue l’addition des 2 tensions Vref- ( Image de la masse de la trémie à vide ) et Vcna ( image de la masse de granulés ). Elle fournie donc en sortie une tension Vsom image de la masse trémie+ granulés.

- Entrée : Vcna : Différence de potentiel analogique image du nombre numérique N.

Vref- : Différence de potentiel image de la masse de la trémie à vide.

- Sortie : Vsom : Différence de potentiel image de la masse trémie + granulés.

Phase n°1 : ETUDE DE LA FONCTION PRINCIPALE FP2 “ CONVERSION ET ADDITION ”.

Objectif opérationnel : Etre capable d’isoler la structure correspondante à la fonction principale FP2 ainsi que les structures correspondantes aux  fonctions secondaires FS2.1, FS2.2, FS2.3 et FS2.4.

QUESTIONNAIRE :

- Rappeler le rôle de la fonction principale FP2 " Conversion et addition ".

- Quelles sont les entrées et sorties de cette fonction ?

- Isoler et recopier rapidement la structure remplissant la fonction FP2. Faire apparaître les fonctions secondaires FS2.1, FS2.2, FS2.3, FS2.4, ainsi que les entrées et sorties correspondantes.

Phase n°2 : ETUDE DES FONCTIONS SECONDAIRE FS2.1 "Elaboration de la tension Vref+", FS2.3 "Elaboration du tarage", FS2.4 "Addition".

Objectif opérationnel : Etre capable d’établir les fonctions de transfert des différentes fonctions secondaires FS2.1, FS2.3, FS2.4. Etre capable d’effectuer des calculs sur des structures réalisées à l’aide d’amplificateurs opérationnels.

QUESTIONNAIRE :

A ) Etude de la fonction FS2.1 "Elaboration de la tension Vref+":

10V

AD27

R59

P53

200K

AD7545L

(1-)P53

+

+

-

P53

100

7K

R58

4.7K

Vref+

Vref

1.    Déterminer Vref+ en fonction de  ( Position de réglage du potentiomètre ).

- Déterminer Vref en fonction de Vref+.

- Déterminer la valeur de  pour avoir Vref = 2 Volts.

B ) Etude de la fonction FS2.3 "Elaboration du tarage":

10V

R57

4.7K

P52

200K

(1-’)P52

Vref-

’ P52

1. Déterminer Vref- en fonction de ’ ( Position de réglage du potentiomètre ).

2. Vref- représente la tension de tarage image de la masse de la trémie :

Vref- = Ktarage . Mtrémie ; Avec Ktarage = 50mV/Kg.

Déterminer ’ pour avoir Vref- correspondant à Mtrémie = 8.6Kg.

C ) Etude de la fonction FS2.4 " Addition ":

R592

R591

-

+

+

VCNA

Vsom

Vref-

- Déterminer l’expression de Vsom = f ( VCNA ; Vref- ).

Phase n°3 : SYNTHESE DE L’ETUDE DE LA FONCTION FP2 "CONVERSION ET ADDITION ".

Objectif opérationnel : Etre capable d’établir la relation reliant les entrées et la sortie de la fonction FP2. Etre capable de tracer la caractéristique de transfert de la fonction FP2.

- Rappeler la relation liant VCNA à la donnée numérique N.

- En déduire la relation liant Vsom à N et à Vref-.

- Pour Vref- = 0.43 Volts, tracer la caractéristique de Vsom = f ( N ) ; N variant de 0 à 2048.