| # TD n°6  | DOSEUSE PONDERALE Etude DE LA FONCTION PRINCIPALE FP3 « Comparaison » | . CLASSE : T - STI . DATE : / /2000 . |
| --- | --- | --- |

Fonction FP3

( Informations complémentaires )

Description des fonctions secondaires :

- Fonction secondaire FS3.1 " Comparaison "

Cette fonction secondaire effectue la comparaison entre les 2 différences de potentiel Vamp et Vsom. Elle délivre en sortie une différence de potentiel Vcomp résultat de cette comparaison.

- Entrée : Vamp : Différence de potentiel image de la masse totale

trémie+granulés.

- Sortie : Vcomp : Différence de potentiel résultat de la comparaison entre les tensions Vamp et Vsom.

- Fonction secondaire FS3.2 " Isolation ".

Cette fonction secondaire assure l’isolation galvanique entre le circuit de mesure de la masse trémie + granulés ( Fonctionnement en  15 V ) et le circuit de traitement numérique géré par microprocesseur ( Fonctionnement en +5 V ).

- Entrée : Vcomp : Différence de potentiel résultat de la comparaison entre les tensions Vamp et Vsom.

- Sortie : PC7 : Information binaire ( 0, 5Volts ) image de la comparaison entre Vamp et Vsom.

Phase n°1 : ETUDE DE LA FONCTION PRINCIPALE FP3 " COMPARAISON ".

Objectif opérationnel : Etre capable d’isoler la structure correspondante à la fonction principale FP3 ainsi que les structures correspondantes aux  fonctions secondaires FS3.1, FS3.2.

QUESTIONNAIRE :

- Rappeler le rôle de la fonction principale FP3 " Comparaison ".

- Quelles sont les entrées et sorties de cette fonction ?

- Isoler et recopier rapidement la structure remplissant la fonction FP3 Faire apparaître les fonctions secondaires FS31, FS3.2 ainsi que les entrées et sorties correspondantes.

Phase n°2 : ETUDE DE LA FONCTION SECONDAIRE FS3.1 " Comparaison ".

Objectif opérationnel : Etre capable d’établir la relation liant les entrées et la sortie de la fonctionFS3.1. comparaison   .

R53

-

+

+

Vcomp

Vsom

Vamp

Vcomp

R54

- Quelle est la fonction réalisée par FS3.1 ?

- Déterminer l’expression de  = f ( Vamp, Vsom ).

- Déterminer l’expression de Vcomp en fonction de Vamp, Vsom et du gain A de l’AOP ( Voir document constructeur du circuit AD27 ).

- Tracer la caractéristique Vcomp = f (  ) à l’échelle pour  variant de 0 à 1mV.

- En conclusion remplir le tableau suivant :

| Vsom-Vamp |  | Vcomp |
| --- | --- | --- |
| > 0 |  |  |
| < 0 |  |  |

Phase n°3 : ETUDE DE LA FONCTION SECONDAIRE FS3.2 " Isolation ".

Objectif opérationnel : Etre capable de comprendre la fonction de la fonction FS3.2 au sein de l’objet technique. Etre capable de comprendre le fonctionnement d’une structure réalisant l’isolement galvanique par couplage optique.

Vcc = +5V

Vcomp

PC7

R55

R56

TIL111

If

Vf

- Déterminer l’ expression de If dans les 2 cas suivant :

| Vcomp | If |
| --- | --- |
| +15 V |  |
| - 15 V |  |

( On donne Vf = 1.4V ).

- Le composant TIL111 est un optocoupleur. Son rôle est d’isoler électriquement 2 circuits tout en permettant la transmission d’informations :

TIL111

Circuit

1

Circuit

2

If

Is

La transmission d’information s’effectue de manière lumineuse. Lorsqu’un courant If circule ( Circuit 1 ) à travers la diode électroluminescente celle-ci émet une intensité lumineuse captée par le circuit 2.

Un coefficient de transfert permet de chiffrer ce "couplage" : c’est le coefficient de transfert d’intensité CTR qui est le rapport des intensité des 2 circuits.

CTR = Is

If

CTR est donnée en %.

On donne le coefficient de transfert du circuit TIL111 : CTR = 20%. Remplir le tableau suivant :

| Vcomp | If | CTR | Is théorique |
| --- | --- | --- | --- |
| +15 V |  | 20% |  |
| - 15 V |  | 20% |  |

- Le circuit 2 est formé d’un composant appelé transistor. C’est lui qui reçoit l’intensité lumineuse envoyée par la diode électroluminescente. Dans le fonctionnement de ce transistor on peut distinguer 2 cas :

- Aucun courant ne circule à travers la diode électroluminescente. Elle n’émet donc aucune lumière, le transistor ne reçoit alors aucune intensité lumineuse .On dit qu’il est à l’état bloqué. Pour cet état la tension Vce = Vcc.

- Un courant If = 15mA circule à travers la diode électroluminescente. Elle émet donc une lumière, et le transistor recevant cette intensité lumineuse est à l’état de saturation. Pour cet état la tension Vce = 0.4V.

A partir de ces informations supplémentaires remplir le tableau suivant :

| Vcomp | If | Vce | Is | PC7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +15 V |  |  |  |  |
| - 15 V |  |  |  |  |

Phase n°4 : SYNTHESE DE L’ETUDE DE LA FONCTION FP3 " Comparaison ".

Objectif opérationnel : Etre capable d’effectuer la synthèse de la fonction FP3 à travers la production de chronogramme mettant en évidence la fonction comparaison et la fonction isolement galvanique.

QUESTIONNAIRE

1.  En conclusion remplir le tableau suivant :

| Vsom-Vamp |  | Vcomp | If | Vce | PC7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| > 0 |  |  |  |  |  |
| < 0 |  |  |  |  |  |

- Compléter les chronogrammes suivants :

Vamp

1V

t

Vsom

t



t

Vcomp

t

If

t

PC7

t