DOCUMENT PROFESSEUR

Doseuse Pondérale

Séquence n°1 : " Etude fonctionnelle du système technique et de l’objet technique"

Date : 07/01/97.                                                                   Classe : 1° STI Electronique.

Phase n°1 : Etude d’un document : " Dossier support Doseuse pondérale ".

Objectif opérationnel : Etre capable d’extraire et de comprendre les informations fournies dans le dossier support sur la "Doseuse pondérale". Notamment, être capable de comprendre les relations du diagramme sagittal et de définir le rôle de l’objet technique au sein du système. Etre capable de restituer la fonction d’usage de l’objet technique et la liste des différentes informations nécessaire au fonctionnement de l’objet technique.

QUESTIONNAIRE

A l’aide du dossier support du système technique " Doseuse pondérale " répondre aux questions suivantes :

A :  Le système technique étudié:

- Quelle est sa fonction globale ?

- Conditionner en poids un produit amené en vrac sous forme de granulés.

- Quel type de matière physique gère ce système ?

- Des granulés.

- Quels sont les différents objets techniques du système ?

- OT1 : Trémie. OT2 : Vanne. OT3 : Sachets. OT4 : Boitier de commande.

- Quelles  informations l’opérateur fournie au système ? Donner la liste.

- Tarage, Masse à ensacher, Paramètres.

- Quelles informations le système fournie à l’opérateur ? Donner la liste.

- Info. visuelle, Info sonore.

- Quel objet technique assure la gestion du système de dosage pondéral ?

OT4 : Boîtier de commande.

B : L’objet technique étudié:

L’objet technique effectue la gestion du système de dosage pondéral.

- A partir de quelles informations d’entrée l’objet technique  gère le système ? Donner la liste. ( Cf fonction d’usage et schèma fonctionnel de degré 1 de l’OT ).

- Masse à ensacher, Paramètres, Masse  trémie+ granulés, Tarage.

- Quels signaux de commande ou d’information l’objet technique fourni-t-il ? Donner la liste.   ( Cf  fonction d’usage et schèma fonctionnel de degré 1 de l’OT ).

Info.visuelle, Info sonore, EV1, EV2, info à imprimer, Info micro-pordinateur.

- Quelles sont les différentes fonctions principales de l’objet technique ? Donner la liste.

FP1 : Acquisition de la masse ( Trémie + Granulés ).

FP2 : Conversion et addition.

FP3 : Comparaison.

FP4 : Détermination de la masse par dichotomie.

FP5 : Acquisition masse à ensacher et paramétres.

FP6 : Traitement numérique et mémorisation.

FP7 : Commande.

FP8 : Alarme.

FP9 : Visualisation.

FP10 : Communication.

Phase n°2 : Synthèse de l’étude Fonctionnelle.

Objectif opérationnel : Etre capable de comprendre l’agencement et le rôle des fonctions de l’objet technique. Notamment être capable de définir l’algorigramme du dosage pondéral.

A : Tableau récapitulatif de l’algorithme de dosage.

Variable :	M : masse totale de l’ensemble trémie + granulés.

Mi : masse initiale de l’ensemble trémie + granulés.

Me : masse à ensacher.

M’ : masse finale après un ensachage.

| Algorithme de dosage manuel ( En termes non techniques ) | Algorithme de dosage automatique ( En termes techniques ) | Fonctions mise en jeu |
| --- | --- | --- |
| 1 Mesurer la masse affichée au début ( Mi : Masse initiale ). 2 Garder en tête cette valeur Mi. 3 Calculer la masse finale qu’il doit rester dans la trémie après un ensachage. ( Calcul de M’ : M’= Mi- Me ). 4 Ouvrir la vanne d’écoulement. 5 Regarder en permenence la valeur de la masse M présente. 6 Lorsque M devient égale à M’ alors fermer la vanne d’écoulement. | 1 Acquisition de la masse initiale Mi . 2 Mémorisation de cette valeur Mi. 3 Calcul numérique ( ou Traitement numérique ) de M’ : M’ = Mi-Me. 4 Commande d’ouverture de la vanne d’écoulement. 5 Comparaison permanente des masses M et M’. 6 Lorsque égalité commande de fermeture de la vanne. | FP1 FP6 FP6 FP7 FP3 FP7 |
| Au préalable : Se fixer une valeur de la masse à ensacher ( Me ). Eventuellement : Afficher le poid. Sauvegarder le déroulement du dosage. Si il n’y a plus de granulés ( par exemple ) alerter. Page 2/3 | Acquisition de la masse à ensacher. Page 3/3 Page 3/3 - Visualisation. Impression externe ( Communication ) - Alarme. | FP4 FP9 FP10 FP8 |

Page 3/3

B : Algorigramme de dosage.

DEBUT

ACQUERIR LA  MASSE A ENSACHER Me

MEMORISER LA VALEUR Me

ACQUERIR LA  MASSE INITIALE Mi

MEMORISER LA VALEUR Mi

CALCULER LA VALEUR M’

M’ = Mi - Me

MEMORISER LA VALEUR M’

COMMANDER L’OUVERTURE DE LA VANNE D’ECOULEMENT

TEST

M= M’ ?

COMMANDER LA FERMETURE DE LA VANNE D’ECOULEMENT

FIN

Commander l’ouverture

d’écoulement rapide de la vanne

Commander l’ouverture

d’écoulement lente de la vanne

TEST

MM’ ?

TEST

M = M’ ?

NON

OUI