SOMMAIRE

- ETUDE DU SYSTEME TECHNIQUE :..............................................................2.

- MISE EN SITUATION :.......................................................................................2.

- DIAGRAMME SAGITTAL DU SYSTEME :.....................................................3.

- DESCRIPTION DU DIAGRAMME SAGITTAL :............................................3.

- Les différents objets techniques.

- Les différentes liaisons.

- FONCTION D’USAGE DU SYSTEME :............................................................4.

- SCHEMA FONCTIONNEL DE NIVEAU 2 ASSOCIE A LA  FONCTION

- D’USAGE DU SYSTEME :...................................................................................4.

- FONCTION GLOBALE ET SCHEMA FONCTIONNEL DE NIVEAU 1 DU

SYSTEME :............................................................................................................4.

- Fonction globale du système.

- Schéma fonctionnel de niveau 1 du système.

- MILIEUX ASSOCIES AU SYSTEME :.............................................................5.

- ETUDE DE L’OBJET TECHNIQUE :................................................................6.

- FONCTION D’USAGE DE L’OBJET TECHNIQUE :....................................6.

- SCHEMA FONCTIONNEL DE DEGRE 1 DE L’OBJET TECHNIQUE :...6.

- DESCRIPTION DES FONCTIONS PRINCIPALES :.....................................6.

- ANNEXES :....................................................................................................................9.

ANNEXE 1 : DIAGRAMME SAGITTAL DU SYSTEME :..................................9.

ANNEXE 2 : SCHEMA FONCTIONNEL DE NIVEAU 2 ASSOCIE A LA

FONCTION D’USAGE :...................................................................10.

ANNEXE 3 : SCHEMA FONCTIONNEL DE DEGRE 1 DE L’OBJET

TECHNIQUE :...................................................................................11.

ANNEXE 4 : SCHEMA FONCTIONNEL DE DEGRE 2 DE LA FONCTION

FP1 :....................................................................................................12.

ANNEXE 5 : SCHEMA FONCTIONNEL DE DEGRE 2 DE LA FONCTION

FP2 :....................................................................................................13.

ANNEXE 6 : SCHEMA FONCTIONNEL DE DEGRE 2 DE LA FONCTION

FP3 :....................................................................................................14.

ANNEXE 7 : SCHEMA FONCTIONNEL DE DEGRE 2 DE LA FONCTION

FP7 :....................................................................................................15.

ANNEXE 8 : SCHEMA FONCTIONNEL DE DEGRE 2 DE LA FONCTION

FP8 :....................................................................................................16.

ANNEXE 9 : SCHEMAS STRUCTURELS DE L’OBJET TECHNIQUE :.......17.

1.ETUDE DU SYSTEME TECHNIQUE

"Doseuse pondérale"

- MISE EN SITUATION.

Avec l’avènement de l’électronique à microprocesseur et de l’informatique, les systèmes de pesées et de conditionnement ont connu, ces dernières années , un essor considérable.

Alliés à une automatisation de plus en plus sophistiquée, ces systèmes  sont maintenant généralisés dans des domaines extrêmement variés comme, par exemple, dans l’industrie agro-alimentaire, le traitement de tout produit pulvérulent, concassé, ou en granulés.

Le système technique " DOSEUSE PONDERALE " s’inscrit dans l’ensemble d’une chaîne complète de traitement, pesage, dosage et de gestion de produits de meunerie.

SYNOPTIQUE D’UNE CHAINE COMPLETE

- Pesage des camions				6. Doseuses pondérales

- Gestion des matières premières			7. Bascules chargement en vrac

- Pesage des silos					8. Unités de gestion et de rendement

- Bascules de contrôle mélange			9. Salle de contrôle de meunerie

- Bascules de contrôle farine		          	10. Liaison Minitel

- DIAGRAMME SAGITTAL DU SYSTEME.

Voir document annexe 1.

- DESCRIPTION DU DIAGRAMME SAGITTAL.

- Les différents objets techniques :

● OT1 : Trémie

Permet de stocker les granulés avant d’effectuer l’ensachage.

● OT2 : Vanne

Effectue la régulation du granulé suivant une commande d’écoulement                rapide, lent ou suivant un ordre de fermeture. Elle s’ouvre et se ferme à l’aide de 2 vérins pneumatiques ( 1 pour l’écoulement lent, l’autre pour l’écoulement rapide ).

● OT3 : Sachets

Eléments assurant le conditionnement des granulés.

● OT4 : Boîtier de commande

Assure la commande et la gestion du système de dosage pondéral.

- Les différentes liaisons :

● Liaison 1

Arrivée des granulés dans la trémie de stockage.

● Liaison 2

Flux de granulés s’engageant dans la vanne.

● Liaison 3

Flux de granulés régulé après le passage par la vanne.

● Liaison 4

Evacuation des granulés ensachés.

● Masse Trémie + Granulés

Information électrique image de la masse de l’ensemble trémie + granulés.

● EV1

Commande électrique d’écoulement de la vanne en position lente.

( Commande électrique de sortie du vérin d’écoulement lent ).

● EV2

Commande électrique d’écoulement de la vanne en position rapide.

( Commande électrique de sortie du vérin d’écoulement rapide ).

● Masse à ensacher

Information fournie par l’opérateur par le clavier du boîtier de commande. Cette donnée détermine la masse de granulés à introduire dans chaque sachet.

● Paramètres

Informations fournies par l’opérateur par le clavier du boîtier de commande. Ces paramètres sont le type de granulés, l’écart de pesage ( Erreur maximale ),etc....

● Info. micro-ordinateur

Liaison série en option permettant l’affichage et le contrôle du dosage par micro- ordinateur.

● Info. à imprimer

Liaison série en option permettant d’enregistrer sur papier l’ensemble des données       du dosage.

● Info. visuelle

Liaison mettant en évidence le contrôle visuel de l’opérateur à l’aide d’afficheurs présents sur le boîtier de commande.

● Info. sonore

Liaison mettant en évidence la réception du signal d’alarme par l’opérateur.

- FONCTION D’USAGE DU SYSTEME.

Le système permet d’ensacher une masse de granulés fixée par un opérateur. Pour cela, ce système stocke les granulés dans une trémie, les quantifie puis les évacue dans des sachets.

La quantification est gérée en fonction du stock de granulés présent dans la trémie et de la masse délivrée par la commande d’ouverture de la vanne.

Cette gestion est contrôlée par un opérateur ( optionnellement par micro-ordinateur ) qui peut modifier des paramètres et les vérifier visuellement.

On peut, si on le souhaite, connecter une imprimante.

1.5 SCHEMA FONCTIONNEL DE NIVEAU 2 ASSOCIE A LA FONCTION D’USAGE DU SYSTEME.

Voir document annexe 2.

1.6 FONCTION GLOBALE ET SCHEMA FONCTIONNEL DE

NIVEAU 1 DU SYSTEME.

1.6.1 Fonction globale du système.

Conditionner en poids un produit amené en vrac sous forme de granulés.

1.6.2 Schéma fonctionnel de niveau 1 du système.

Produits

pesés et

ensachés

Produits

en vrac

CONDITIONNEMENT

1.7 MILIEUX ASSOCIES AU SYSTEME.

Humains et économiques.

- Pas de manutention ( Quelquefois insalubre ou dangereuse ).

- Système autonome.

- Gain de temps.

- Risque d’erreur humaine minimisé.

- Avantages liés à toute automatisation.

- Précision de la pesée.

Physiques

- Isolement de l’opérateur.

- Unités de gestion et d’informatique éloignées de l’unité de remplissage et de                                                   conditionnement.

Techniques

- Dialogue de type informatique.

2.ETUDE DE L’OBJET TECHNIQUE

"Boîtier de commande"

- FONCTION D’USAGE DE L’OBJET TECHNIQUE.

A partir des informations masse à ensacher ( et paramètres ), masse présente dans la trémie et tarage, l’objet technique boîtier de commande élabore les commandes d’écoulement lent ou rapide destinées aux vérins de l’objet technique Vanne.

Pour cela l’objet technique effectue le captage des différentes informations, détermine la masse à ensacher Me, la masse initiale M=Mi présente dans la trémie  mémorise ses informations, puis calcule par traitement numérique la masse M’ qu’il doit rester à la fin d’un ensachage ( M’=Mi-Me ). Il délivre en sortie les commandes d’écoulement ou de fermeture de la vanne.

Il peut également signaler un défaut de fonctionnement.

L’opérateur dialogue avec l’objet technique soit par l’intermédiaire du clavier, soit à l’aide d’un micro-ordinateur pour mettre à jour les paramètres. Il permet également de visualiser les informations concernant la masse et les paramètres, et, éventuellement, de les imprimer.

2.2 SCHEMA FONCTIONNEL DE DEGRE 1 DE L’OBJET TECHNIQUE.

Voir document annexe 3.

2.3 DESCRIPTION DES FONCTIONS PRINCIPALES.

2.3.1 Fonction principale FP1 " Acquisition de la masse ".

Cette fonction permet d’acquérir la masse totale dans la trémie et de la     convertir en différence de potentiel.

- Entrée : Masse : Masse totale de la trémie + des granulés présents.

- Sortie : Vamp Différence de potentiel image de la masse totale

trémie + granulés.

2.3.2 Fonction principale FP2 " Conversion et addition ".

Cette fonction réalise en premier lieu la conversion numérique / analogique du nombre numérique N en tension analogique Vcna. Ensuite elle effectue l’addition  entre la tension Vref- ( image du Tarage ) et la tension Vcna.

- Entrée : Tarage : Masse de la trémie vide.

N : Nombre numérique représentant la masse de granulé supposée dans la trémie.

- Sortie : Vsom : Différence de potentiel image de l’addition du      Tarage et du nombre numérique N.

2.3.3 Fonction principale FP3 " Comparaison ".

Cette fonction compare les deux grandeurs images de la masse réelle de granulés dans la trémie et de la masse de granulés supposée dans la trémie. Elle produit en sortie une information binaire PC7 caractéristique de la comparaison.

- Entrées :  Vamp : Différence de potentiel image de la masse totale  trémie + granulés.

Vsom : Différence de potentiel image de l’addition de Tarage et du nombre numérique N.

- Sortie :  PC7 : Variable binaire de niveau 0 si Vsom<Vamp et de niveau 1 si Vsom>Vamp.

2.3.4 Fonction principale FP4 " Détermination de la masse par dichotomie ".

Cette fonction  traite l’information binaire portée par PC7 et génère le nombre numérique N de manière successive ( 12 fois ). Ce traitement par dichotomie a pour but d’évaluer la masse de granulés présente dans la trémie. A la fin de ce traitement la fonction délivre en sortie un nombre numérique M image la plus proche de la masse réelle de granulés présente dans la trémie.

Remarque : Cette fonction n’apparaît pas réellement sur la structure !

- Entrée : PC7 : Variable binaire de niveau 0 si Vsom<Vamp et de niveau 1 si Vsom>Vamp.

- Sortie :  N :  Nombre numérique représentant la masse de granulés supposée dans la trémie.

M :  Nombre numérique représentant la masse de granulés après détermination par dichotomie.

2.3.5 Fonction principale FP5 "Acquisition masse à ensacher et paramètres".

Cette fonction convertie en nombre binaires la masse à ensacher et les différents paramètres.

- Entrée : Masse à ensacher : Masse de granulés que l’on désire conditionner dans chaque sachet.

Paramètres : Grandeurs nécessaires au fonctionnement de l’objet technique ( type de granulé, écart de pesée, .... ).

- Sortie :  Me : Nombre binaire image de la masse à ensacher.

Pe : Nombres binaires images des différents paramètres.

2.3.6 Fonction principale FP6 " Traitement numérique et mémorisation".

Cette fonction réalise la  gestion de la pesée. Pour cela elle procède à une comparaison logicielle entre M et M’= Mi-Me ( M : Masse de granulés présente à tout moment dans la trémie. M’ :Masse finale après un ensachage.  Mi : Masse initiale dans la trémie. Me : Masse de granulés à ensacher ).

- Entrée : M : Nombre représentant la masse de granulés après

détermination par dichotomie.

Me : Nombre binaire image de la masse à ensacher.

Pe : Nombres binaires images des différents paramètres.

- Sortie :  PA1 : Variable binaire déterminant l’ordre d’écoulement lent des granulés.

PA2 : Variable binaire déterminant l’ordre d’écoulement rapide du granulé.

PA3 :Variable binaire déterminant le déclenchement de l’alarme.

Info. visu : Nombres binaires porteurs de l’information à visualiser.

Info. ordi. imp. : Informations binaires à communiquer au micro-ordinateur ou à l’imprimante.

2.3.7 Fonction principale FP7 " Commande ".

Cette fonction élabore la commande des vérins de la vanne ( écoulement lent ou rapide de granulé ).

- Entrée : PA1 : Variable binaire déterminant l’ordre d’écoulement lent du granulé.

PA2 : Variable binaire déterminant l’ordre d’écoulement rapide du granulé.

- Sortie : EV1 : Différence de potentiel de commande du vérin   d’écoulement lent.

EV2 : Différence de potentiel de commande du vérin   d’écoulement rapide.

2.3.8 Fonction principale FP8 " Alarme ".

Cette fonction signale un défaut de fonctionnement de la doseuse pondérale.

- Entrée : PA3 : Variable binaire déterminant l’ordre de déclenchement de l’alarme.

- Sortie : Info .sonore : Information sonore destinée à alerter l’opérateur d’un problème de fonctionnement.

2.3.9 Fonction principale FP9 " Visualisation ".

Cette fonction permet d’afficher les paramètres de programmation enregistrés et la masse de granulés restant dans la trémie.

- Entrée : Info. visu : Nombres binaires porteurs de l’information à visualiser.

- Sortie : Info. visuelle : Information visuelle permettant à l’opérateur de contrôler le fonctionnement de la doseuse.

2.3.10 Fonction principale FP10 " Communication ".

Cette fonction réalise l’interface de communication entre la doseuse, un micro-ordinateur et une imprimante.

- Entrée : Info. ordi. imp. : Informations binaires à communiquer au micro-ordinateur ou à l’imprimante.

- Sortie : Info. Micro-ordinateur : Informations destinées à la gestion par micro-ordinateur du système.

Info. à imprimer : Informations sur le système, destinées à être imprimées.

# ANNEXE 9

## Schémas structurels de l’objet technique